Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

СибГУТИ

Кафедра физики

Лабораторная работа №5.1

ИЗУЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОНТУРЕ

Выполнил: студент 1 курса группы ИП-014 Обухов Артем Игоревич

Преподаватель, ведущий занятие: Лубский Виталий Владимирович

Сняты

экспериментальные

данные			 ___________	 ___________ 	___________

дата		     подпись	           расшифровка

Отчёт принят		 ___________	 ___________ 	___________

дата		     подпись	           расшифровка

Защита  ___________	 ___________	 ___________ 	___________

оценка                 дата		     подпись	           расшифровка

Новосибирск, 2020 г.

- Цель работы

1. Ознакомиться с физическими процессами, протекающими в электрическом контуре.

2. Исследовать влияние величин электроемкости и индуктивности на период колебаний в контуре с малым сопротивлением.

3. Установить характер зависимости логарифмического декремента затухания колебаний от сопротивления контура.

- Основные теоретические сведения

- Описание лабораторной установки

Электрическая цепь собрана по схеме, изображенной на рис. 1. Колебания возбуждаются в контуре благодаря зарядке конденсатора от источника однополупериодного переменного тока с частотой 50 Гц. Затухающие колебания напряжения на конденсаторе подаются на клеммы вертикального усиления осциллографа (рис. 3). При этом частоту развертки электрического сигнала осциллографом устанавливают примерно такой же, что и частота зарядки С. В качестве элементов колебательного контура используются наборы конденсаторов, катушек индуктивности и сопротивлений (резисторов). Присоединение каждого элемента набора производится с помощью кнопочного выключателя. Для включения элементов R, L, С в цепь контура нужно нажать соответствующие кнопки и зафиксировать их в «утопленном состоянии».

- Экспериментальные результаты

R0=2*19.1 мГн200 мкс*9=21.2 Ом

| С, нФ | L, мГн | N | n | 𝛾, мкс/дел | t, мкс | Tэксп, мкс | √𝐿𝐶, мкс | Ттеор, мкс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,04 | 19,1 | 11 | 10 | 100 | 1000 | 90.91 | 13.85 | 87.022 |
| 15,1 | 19,1 | 10 | 10 | 100 | 1000 | 100 | 16.98 | 106.69 |
| 20 | 19,1 | 8 | 11.5 | 100 | 1150 | 143.75 | 19.54 | 122.77 |
| 25,1 | 19,1 | 8 | 10 | 100 | 1000 | 125 | 21.89 | 137.54 |
| 30,1 | 19,1 | 8 | 12.5 | 100 | 1250 | 156.25 | 23.97 | 150.61 |
| 36.2 | 19.1 | 6 | 10 | 100 | 1000 | 166.67 | 26.29 | 165.18 |

tэксп1=n* γ=10*100мксдел=1000 мкс

tэксп2=n* γ=10*100мксдел=1000 мкс

tэксп3=n* γ=11.5*100мксдел=1150 мкс

tэксп4=n* γ=10*100мксдел=1000 мкс

tэксп5=n* γ=12.5*100мксдел=1250 мкс

tэксп6=n* γ=10*100мксдел=1000 мкс

Tэксп1=tэкспN=1000 мкс11=90.91 мкс

Tэксп2=tэкспN=1000 мкс10=100 мкс

Tэксп3=tэкспN=1150 мкс8=143.75 мкс

Tэксп4=tэкспN=1000 мкс8=125 мкс

Tэксп5=tэкспN=1250 мкс8=156.25 мкс

Tэксп6=tэкспN=1000 мкс6=166.67 мкс

LC=10.04* 10-9Ф*19,1*10-3 Гн=1.38479*10-5С=13.85 мкс

LC=15.1* 10-9Ф*19,1*10-3 Гн=1.69826*10-5С=16.98 мкс

LC=20* 10-9Ф*19,1*10-3 Гн=1.95448*10-5С=19.54 мкс

LC=25.1* 10-9Ф*19,1*10-3 Гн=2.18954*10-5С=21.89 мкс

LC=30.1* 10-9Ф*19,1*10-3 Гн=2.39773*10-5С=23.97 мкс

LC=36.2* 10-9Ф*19,1*10-3 Гн=2.62949*10-5С=26.29 мкс

Tтеор=2πLC=2π*13.85 мкс=87.022 мкс

Tтеор=2πLC=2π*16.98 мкс=106.69 мкс

Tтеор=2πLC=2π*19.54 мкс=122.77 мкс

Tтеор=2πLC=2π*21.89 мкс=137.54 мкс

Tтеор=2πLC=2π*23.97 мкс=150.61 мкс

Tтеор=2πLC=2π*26.29 мкс=165.18 мкс

Вывод: В ходе проделанной работы я ознакомился с физическими процессами, протекающими в электрическом контуре.На графике изображена линейная зависимость Т от √𝐿𝐶. Определил сопротивление на намотке катушки R0=21.2 Ом.

- Контрольные вопросы

- За какое время изменения тока в катушке индуктивности передается к сопротивлению контура, если длина соединительного провода равно 0,1 м? Оценить при этом наибольшую возможную частоту колебаний в электрическом контуре.

Катушка индуктивности обладает реактивным сопротивлением, модуль которого  XL=ωL, где L- индуктивность катушки, ω- циклическая частота протекающего тока. Соответственно, чем больше частота тока, протекающего через катушку, тем больше её сопротивление.

Катушка с током запасает энергию в магнитном поле, равную работе, которую необходимо совершить для установления текущего тока I. Эта энергия равна:

Eс=LI22

При изменении тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции

ε=-LdIdt

При замыкании катушки с током на резистор происходит переходной процесс, при котором ток в цепи экспоненциально уменьшается в соответствии с формулой:

I=I0e-tT

где T=LR-потсоянная времени.

То есть время изменения тока в катушке:

tT=lnI0I

t=RLlnI0I

Длина:

l=cT=сRL

t=lclnI0I

t~lc=0,13∙108=3,3∙10-10 с=33 нс

То есть, уменьшение тока в 2,7 раза передается за 3 нс.

Наибольшая частота:

ϑ=1T=33 нс

Наибольшая частота возможна при уменьшении тока в 2,7 раза.

- Какие физические законы описывают процессы, протекающие в колебательном контуре?

Колебания происходят благодаря перетеканию энергии магнитного поля в энергию электрического и наоборот. По закону сохранения энергии сумма их постоянна. В идеале колебания гармонические. Но в реальности они затухают.

- В чем состоит отличие дифференциального уравнения свободных колебаний в реальном (с учетом сопротивления) электрическом контуре от такого же в идеальном контуре?

В реальном контуре колебания затухающие. Поэтому это уравнение отличается слагаемым  2b*dq/dt     b-коэффициент затухания.

- От чего зависит быстрота уменьшения амплитуды напряжения на сопротивлении R контура? Изобразить закономерность графически.

Скорость уменьшения амплитуды колебаний не зависит от ее величины, а определяется добротностью контура, от которой зависит затухание в нем.

- Какой промежуток времени колебаний называется временем релаксации? Зависит ли время релаксации от сопротивления контура?

Время релаксации — период времени, за который амплитудное значение возмущения в выведенной из равновесия физической системе уменьшается в e раз

- Какая закономерность затухающих колебаний выражается с помощью логарифмического декремента затухания? Каков физический смысл этой величины ?

Логарифмический декремент колебаний — безразмерная физическая величина, описывающая уменьшение амплитуды колебательного процесса и равная натуральному логарифму отношения двух последовательных амплитуд колеблющейся величины в одну и ту же сторону

- Какова зависимость добротности электрического контура Q от параметров R, L, С?

Зависимости нет. Она зависит от потерь в контуре и равна отношению характеристического сопротивления (корень из L/C) к сопротивлению потерь.

- Какие формулы подтверждают зависимость: а) Т от LC ,

б)  Согласуются ли они с графиками, полученными опытным путем? (подумать над этим пунктом)

а)

б)

Да, согласуются

- Задача

Логарифмический декремент затухания электрического контура δ = 0,2. Во сколько раз уменьшится амплитуда колебаний за время одного колебания заряда?

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| δ = 0,2 | δ=lnA1A2 A1A2=eδ=e0.2=1.22140275816 Ответ: 1.22140275816 |
| A1A2-? |  |