Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

СибГУТИ

Лабораторная работа №5

Исследование биполярных транзисторов

Вариант 4

Выполнили: студенты 2 курса группы ИП-014

Обухов Артём Игоревич

Петровский Владислав Евгеньевич

Преподаватель, ведущий занятие: Коновалов Антон Сергеевич

Новосибирск, 2021 г.

Цель работы: С помощью учебного лабораторного стенда LESO3 ознакомиться с принципом действия биполярного транзистора (БТ). Изучить его вольтамперные характеристики в схемах включения с общей базой (ОБ) и общим эмиттером (ОЭ). Изучить особенности работы простейшего усилителя на биполярном транзисторе.

Рисунок 1 - Принципиальная схема исследования входных характеристик транзистора в схеме с ОБ

График 1 – Входные характеристики биполярного транзистора в схеме с ОБ

Рисунок 2 - принципиальная схема исследования выходных характеристик транзистора в схеме с ОБ

График 2 – Выходные характеристики биполярного транзистора в схеме с ОБ

Рисунок 3 – принципиальная схема исследования входной характеристики транзистора в схеме с ОЭ

График 3 – входная характеристика транзистора в схеме с ОЭ

Рисунок 4 – схема исследования выходных характеристик транзистора в схеме с ОЭ

График 4 – выходные характеристики транзистора в схеме с ОЭ

График 5 - передаточная характеристика БТ в схеме с ОЭ

Рисунок 5 – принципиальная схема усилителя на транзисторе с общим эмиттером

График 6 – сигнал на входе и выходе усилителя

График 7 – осциллограмма входного тока усилителя

График 8 – осциллограмма выходного тока усилителя

График 9 - осциллограмма выходного тока усилителя при искажениях снизу

График 10 -  осциллограмма выходного тока усилителя при искажениях сверху

График 11 – осциллограмма выходного тока усилителя при искажениях сверху и снизу

Дифференциальные h-параметры для схем с ОБ:

- Как известно, параметр h11 есть входное сопротивление. Он равен 
h11=∆UВХ∆IВЫХ=∆UЭБ∆IЭ=0,3-0,27-3=0,14*10-3=25 Ом

- Параметр h12 есть коэффициент обратной связи по напряжению. Он равен
h12=∆UВХ∆UВЫХ=∆UЭБ∆UК=0,25-0,235-0=0,025=0,004
Величина обратная h12 есть коэффициент усиления по напряжению.
1h12=∆UК∆UЭБ=50,02=250

- Параметр h21 есть коэффициент усиления по току. Он равен
h21=∆IВЫХ∆IВХ=∆IК∆IЭ=5,25-3,254-2=22=1

- Параметр h22 есть выходная проводимость. Он равен
h22=∆IВЫХ∆UВЫХ=∆IК∆UК=5,2-5,17-1=0,1*10-36=0,0000167 См
Обратная величина h22 есть выходное сопротивление.
1h22=∆UК∆IК=10,0000167=60 кОм

Дифференциальные h-параметры для схем с ОЭ:

- Входное сопротивление транзистора при коротком замыкании на выходе для переменной составляющей тока:
h11=∆UБЭ∆IБ=0,65-0,620,03-0,01=0,030,02*10-3=1,5 кОм

- Коэффициент обратной связи по напряжению при разомкнутом входе для переменной составляющей тока:
h12=∆UБЭ∆UКЭ=0,65-0,625-0=0,035=0,006

- Коэффициент передачи по току при коротком замыкании на выходе для переменной составляющей тока:
h21=∆IК∆IБ=2,5-1,52,5-2=1*10-30,5*10-3=2

- Выходная проводимость транзистора при разомкнутом входе для переменной составляющей тока (холостой ход входной цепи):
h22=∆IК∆UКЭ=2,5-1,55-0=1*10-35=0,0002 См

Вывод: Ознакомились с принципом действия биполярного транзистора. Изучили его ВАХ в схемах включения с общей базой и общим эмиттером. А также, изучили особенности работы простейшего усилителя на биполярном транзисторе.

Контрольные вопросы

- ТРАНЗИСТОР (от англ. transfеr - переносить и резистор)- полупроводниковый прибор предназначен для усиления, генерирования и преобразования электрических колебаний, выполненный на основе монокристаллического полупроводника (преимущественно Si или Ge), содержащего не менее трех областей с различной - электронной (n) и дырочной (p) – проводимостью
По физической структуре и механизму управления током различают транзисторы биполярные (чаще называют просто транзисторами) и униполярные (чаще называют полевыми транзисторами). В биполярных транзисторах, содержащих два или более электронно-дырочных перехода, носителями заряда служат как электроны, так и дырки.

- Схема включения транзистора с общим эмиттером:


Коэффициент усиления каскада равен отношению тока коллектора к току базы и обычно может достигать от десятков до нескольких сотен.
Транзистор, включённый по схеме с общим эмиттером, теоретически может дать максимальное усиление сигнала по мощности, относительно других вариантов включения транзистора.
Входное сопротивление рассматриваемого каскада, равное отношению напряжения база-эмиттер к току базы, лежит в пределах от сотен до тысяч ом.
Это меньше, чем у каскада с транзистором, подсоединённым по схеме с общим коллектором.
Выходной сигнал каскада с общим эмиттером обладает фазовым сдвигом в 180° относительно входного сигнала. 
Флюктуации температуры оказывают значительное влияние на режим работы транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, и поэтому следует применять специальные цепи температурной стабилизации. 
В связи с тем, что сопротивление коллекторного перехода транзистора в рассмотренном каскаде выше, чем в каскаде с общей базой, то необходимо больше времени на рекомбинацию носителей заряда, а, следовательно, каскад с общим эмиттером обладает худшим частотным свойством.
Схема включения транзистора с общей базой:

В данном случае эмиттерный переход открыт и велика его проводимость. Входное сопротивление каскада невелико и обычно лежит в пределах от единиц до сотни ом, что относят к недостатку описываемого включения транзистора.
Для функционирования каскада с транзистором, включённым по схеме с общей базой, необходимо два отдельных источника питания, а коэффициент усиления каскада по току меньше единицы. Коэффициент усиления каскада по напряжению часто достигает от десятков до нескольких сотен раз.
К достоинствам нужно отнести возможность функционирования каскада на существенно более высокой частоте по сравнению с двумя другими вариантами включения транзистора, и слабое влияние на работу каскада флюктуаций температуры. Именно поэтому каскады с транзисторами, включёнными по схеме с общей базой, часто используют для усиления высокочастотных сигналов


Входные ВАХ транзистора с общей базой:

Входные характеристики здесь в значительной степени определяются характеристикой открытого эмиттерного p - n -перехода, поэтому они аналогичны ВАХ диода, смещенного в прямом направлении. Сдвиг характеристик влево при увеличении напряжения uКБ обусловлен так называемым эффектом Эрли (эффектом модуляции толщины базы), заключающимся в том, что при увеличении обратного напряжения uКБ коллекторный переход расширяется, причем в основном за счет базы. При этом толщина базы как бы уменьшается, уменьшается ее сопротивление, что приводит к уменьшению падения напряжения uБЭ при неизменном входном токе.
Выходные ВАХ транзистора с общей базой:

Ток коллектора становится равным нулю только при uКБ< 0, то есть только тогда, когда коллекторный переход смещен в прямом направлении. При этом начинается инжекция электронов из коллектора в базу. Эта инжекция компенсирует переход из базы в коллектор электронов эмиттера. Данный режим называют режимом насыщения. Линии в области uКБ< 0, называются линиями насыщения. Ток коллектора становится равным нулю при uКБ< -0,75 В. 
При uКБ>0 и токе эмиттера, равном нулю, транзистор находится в режиме отсечки, который характеризуется очень малым выходным током, равным обратному току коллектораIК0, то есть график ВАХ, соответствующий iЭ= 0, практически сливается с осью напряжений.
Схема включения транзистора с общим коллектором:
К эмиттеру транзистора, включённого по схеме с общим коллектором, подсоединяют нагрузку, на базу подают входной сигнал. Входным током каскада является ток базы транзистора, а выходным током – ток эмиттера.

С нагрузочного резистора, включённого последовательно с выводом эмиттера, снимают выходной сигнал. Вход каскада обладает высоким сопротивлением, обычно от десятых долей мегаома до нескольких мегаом из-за того, что коллекторный переход транзистора заперт. А выходное сопротивление каскада – напротив, мало, что позволяет использовать такие каскады для согласования предшествующего каскада с нагрузкой. Каскад с транзистором, включённым по схеме с общим коллектором, не усиливает напряжение, но усиливает ток (обычно в 10 … 100 раз). Фаза входного напряжения сигнала, подаваемого на каскад, совпадает с фазой выходного напряжения, т.е. отсутствует его инверсия. Именно из-за сохранения фазы входного и выходного сигнала каскад с общим коллектором носит другое название – эмиттерного повторителя. Температурные и частотные свойства эмиттерного повторителя хуже, чем у каскада, в котором транзистор подключён по схеме с общей базой.

- Режимы работы биполярного транзистора.

- ---

- ---

- В активном усилительном режиме работы транзистор включён так, что его эмиттерный переход смещён в прямом направлении (открыт), а коллекторный переход смещён в обратном направлении (закрыт).