- Измените конфигурацию сети, собранную в п.2 Лабораторной работы № 1:

  - В маршрутизатор головного офиса добавьте модуль, реализующий 16-ти портовый коммутатор (NM-ESW-161);

  - Интерфейсы FastEthernet 0/1 серверов главного офиса переключите на коммутатор, включенный в состав маршрутизатора.

- Для Вашей организации выделена сеть 10.N.0.0/16, где N – Ваш номер по списку в журнале преподавателя. Определите параметры следующих подсетей Вашей организации:

  - Сеть Главного офиса (ноутбуки, серверы, точки доступа, рабочие станции, один   порт маршрутизатора);

  - Сеть серверов Главного офиса (серверы, коммутатор маршрутизатора);

  - Сеть маршрутизаторов (последовательные интерфейса) предприятия;

  - Сеть дополнительного офиса (сервер, принтер, рабочая станция порт маршрутизатора).

- Сконфигурируйте ноутбуки, рабочие станции и серверы главного офиса согласно выбранной схеме подсетей. Убедитесь, что настройки верны (компьютеры имею связь друг с другом). Проверьте таблицы физических адресов на коммутаторах и маршрутизаторе офиса. Во всех ли таблицах одинаковые записи? Поясните результат.

- Сконфигурируйте сетевые узлы дополнительного офиса. Проверьте, что они имеют связь друг с другом.

- Сконфигурируйте сеть между коммутаторами офисов. Появилась ли связь между узлами сети дополнительного офиса и главного офиса? Поясните результат.

Связи нет, так как не настроена маршрутизация, маршрутизатор не знает куда отправлять пакеты, если он идёт с неизвестную сеть.

- Настройте маршрутизацию между офисами так, чтобы все сетевые узлы могли друг другу передавать информацию.

- На маршрутизаторе главного офиса посмотрите содержимое таблиц трансляции физических адресов в сетевые (arp) и таблицы физических адресов (mac-address-table). Почему это устройство имеет записи в обеих таблицах (сравните с таблицами маршрутизатора дополнительного офиса)? Почему узлы предприятия не могу передавать данные серверам, используя вторую сеть (которая соединяет серверы и коммутатор внутри маршрутизатора)?

На маршрутизаторе главного офиса посмотрите содержимое таблиц трансляции физических адресов в сетевые (arp) и таблицы физических адресов (mac-address-table). Почему это устройство имеет записи в обеих таблицах (сравните с таблицами маршрутизатора дополнительного офиса)?

В arp таблице лежат все проходящие через маршрутизатора главного офиса(комбинированное устройство) IP адреса подсети, в mac таблице лежат только mac адреса серверов, так как только они имеют связь с этим коммутатором. В arp дополнительного офиса аналогичная главному.

Почему узлы предприятия не могу передавать данные серверам, используя вторую сеть (которая соединяет серверы и коммутатор внутри маршрутизатора)?

На портах коммутатора не настроены IP, так как он является устройством канального уровня.